承  担  单  位：昆明市环境监测中心

法          人：刘  川

总  工  程  师：杨树平

项 目 负 责 人：刘  川

报告编写人：卞世闻

校核:

审核:

审定:

昆明市环境监测中心

电话：64605821

传真：64605200

邮编：650228

地址：昆明市福海乡彰家楼

目  录

前  言	3

表一 基本情况表	4

铜排、铜带、铜线	4

表二 建设项目工程概况及污染物产生流程	5

表三 主要污染源、污染物排放和处理流程	11

表四 监测内容、分析方法和工况	15

表五 废水监测结果	17

表六 无组织废气监测结果	18

续表六 无组织废气监测结果	19

续表六无组织废气监测结果	20

表七 噪声及工况监测结果	21

表八环保检查结果	23

表九 验收监测结论及建议	27

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	29

附件：1. 昆明市环境保护局昆环保复〔2010〕222号关于对《年产5万吨高精铜材生产线异地搬迁项目建设项目环境影响报告表》的批复；

2昆明市环境保护局建设项目试运行（生产）审批表〔2012〕第063号；

3、昆明市环境保护局建设项目试运行（生产）审批表〔2013〕第024号；

4、昆明市环境保护局建设项目试运行（生产）审批表〔2013〕第109号；

5、云南新铜人实业有限公司生活废水排放证明；

6、环境卫生保洁服务合同；

7、化粪池清理合同；

8、危险废物委托收贮服务协议书；

9、油烟净化器安装协议及相关证书；

7、云南新铜人实业有限公司企业生产情况说明；

8、云南新铜人实业有限公司施工期环保污染物处理方案；

9、云南新铜人实业有限公司突发环境事件应急预案备案表；

10、昆明天经电力设备有限公司排污许可证；

11、昆明电缆集团龙源电线电缆有限公司排污许可证；

12、监测期间企业污染源基本情况记录表；

13、监测业务委托协议。

# 前  言

云南新铜人实业有限公司年产5万吨高精铜材生产线异地搬迁项目位于昆明海口工业园区。该项目原注册于昆明市春雨路205号，其前称为“昆明冶炼厂铜板带分厂”，该厂于1992年开始进行铜板带生产，后因经营出现问题，于2002年11月宣布破产。2002年11月云南新铜人实业有限公司通过法院拍卖获得了该厂的全部资产和设备。2006年公司补办了环评手续，并获得五华区环保局的批复，同年该项目通过了昆明市五华区环保局的竣工验收。按照国家有色金属振兴规划和云南省有色金属产业规划要求，为贯彻执行昆明市政府关于昆明市主城区工业企业“退二进三”搬迁改造的相关政策，遵循昆明市西山区海口工业园区加快加工制造产业等优势产业建设的整体部署，公司决定淘汰老厂落后生产设备，对生产工艺进行技术改造，全部搬迁至昆明海口工业园区92251.42m2的用地上。异地搬迁项目实施后，采用国内先进的铜材生产工艺和设备，新建了年产5万吨高精铜材生产线。由于搬迁补偿资金未落实，新建工程周期较长，目前已经完成了110亩（73333.34㎡）的建设任务，剩余26.4亩（17600㎡）作为扩产厂房建设用地，正在筹建中。

受云南新铜人实业有限公司的委托，昆明市环境监测中心作对该项目进行环境保护验收监测工作。根据竣工验收监测的有关要求，技术人员于2016年5月5日对项目验收监测进行现场勘察和资料调研。并编制了《验收监测方案》，2016年7月28日～29日监测技术人员按《验收监测方案》进行现场采样监测和环保调查，项目负责人对整个监测过程进行质量监督。根据现场监测情况、样品分析结果和环保检查结果，编制本《验收监测报告表》。

- 表一 基本情况表

| 建设项目名称 | 云南新铜人实业有限公司年产5万吨高精铜材生产线异地搬迁项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 云南新铜人实业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建√ |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | - 铜线、铜排、铜带 |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 5万吨/年 |  | 实际能力 |  | 3万吨/年 |  |
| 环评时间 | 2010年4月10日 |  | 开工日期 |  | 2009年9月 |  |
| 投入试生产时间 | / |  | 现场监测时间 |  | 2016年7月28~29日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 昆明市环境保护局 |  | 环境影响报告表 编制单位 |  | 昆明理工大学 |  |
| 环保设施设计单位 | 昆明盘龙区设计院 |  | 环保设施施工单位 |  | 云南碧鸡建筑集团有限公司 |  |
| 投资总概算 | 24000万元 | 环保投资总概算 |  | 133万元 | 比例 | 0.55% |
| 实际总投资 | 15700万元 | 实际环保投资 |  | 87.9万元 | 比例 | 0.56% |
| 验收监测依据 | 1. 国家环境保护总局令第13号(2001)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；国家环境保护总局环发(2000)38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》。 2、国家环保总局令第13号（2001）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 3、《云南新铜人实业有限公司年产5万吨高精铜材生产线异地搬迁项目建设项目环境影响报告表》，昆明市环境保护局昆环保复〔2010〕222号关于对《年产5万吨高精铜材生产线异地搬迁项目建设项目环境影响报告表》的批复。 4、昆明市环境保护局建设项目试运行（生产）审批表〔2013〕第109号 5、云南新铜人实业有限公司《监测业务委托协议书》。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 严格按照昆明市环境保护局昆环保复〔2010〕222号批复中相关标准执行。即： 1、废水：生活废水已并入海口水质净化厂，执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，即CODcr≤500mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100mg/L和CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》标准，即：氨氮≤35mg/L、磷酸盐（以磷计）≤8mg/L后排入海口水质净化厂处理。 2、废气：排外废气应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即：颗粒物≤1.0mg/m3；周界外臭气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准，即：氨气≤1.5 mg/m3 臭气浓度≤20(无量纲)。 3、噪声：项目界外1米处的噪声值应达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即：昼间小于65分贝，夜间小于55分贝。 4、废水排放总量控制指标：废水0.63936万吨/年、CODcr2.24吨/年、氨氮0.16吨/年、磷酸盐0.038吨/年。 |  |  |  |  |  |

# 表二 建设项目工程概况及污染物产生流程

1、工程基本情况： (1)项目名称：云南新铜人实业有限公司年产5万吨高精铜材生产线异地搬迁项目。 (2)项目规模：项目总投资15700万元，占地面积为92251.42m2，使用面积73333.34㎡，环保投资87.9万元。 (3)建设单位： 云南新铜人实业有限公司 (4)项目建设地点及周围环境状况：项目选址于昆明海口工业园区。目前项目北面紧邻工业园区管理委员会办公楼及规划为公共服务设施用地，该场地以北为砂锅村，距离本项目约200m。 项目东面为公共绿地，公共绿地东为安-晋高速公路，西面隔40m的2号规划道路为一太阳能生产企业的厂房，南面隔26m的5号规划道路，路南为厂房。项目西南面隔40m规划道路外为达子小村。属昆明海口工业园区新区一期建设涉及搬迁的村庄，目前人员已搬迁，住房未拆除。 (5)项目主要建设内容：新建主体工程和辅助工程内容见表2-1，生产设备情况，见表2-2。 表2-1 项目主要建设内容 序号; 车间名称; 环评及补充环评主要建设内容; 实际建设内容. 1; 主体工程; 生产 车间; 建筑面积70310.8㎡（建筑基底面积35155.4㎡）其中1#厂房为铜排、铜带生产线，2#厂房为导电铜线坯、铜线生产线。3#厂房出租，由云南新铜人实业有限公司参股的合资公司“昆明天经电力设备有限公司”使用，昆明天经电力设备有限公司于2013年8月6日在昆明市西山区环境保护局单独办理了排污许可证，编号为530100100024582C0899Y。4#厂房由昆明龙源电线电缆有限公司（2016年5月17日因股权变更，更名为昆明昆缆龙源电线电缆有限公司）使用，该公司于2016年2月1日在昆明市西山区环境保护局办理了排污许可证，编号为53010000000744C1338Y。; 主体工程与环评一致，. 2; 辅助工程; 倒班宿舍; 倒班宿舍楼2栋，建筑面积4658.70㎡（建筑基底面积898.67㎡）；; 与环评一致. 3; 办公楼; 办公楼1栋，建筑面积3788.39㎡（建筑基底面积1187.56㎡）; 与环评一致. 4; 食堂; 建筑面积184.14㎡，位于两栋倒班宿舍中间一层。; 与环评一致. 5; 公用工程; 冷却水循环池; 位于2#厂房东侧，容积410m3; 与环评一致. 6; 机修车间; 位于2#厂房东侧，建筑面积1308.72㎡。; 与环评一致. 7; 五金库; 位于2#厂房东侧，建筑面积1257.44 ㎡; 与环评一致. 8; 配电室; 配电室2栋位于2#厂房东侧，建筑面积244.01 ㎡; 与环评一致. 9; 环保 工程; 雨污分流管网系统; 雨污排水管网各一套，沿厂区道路布设。; 与环评一致. 10; 隔油池; 1个，位于项目倒班宿舍东北墙脚，为地埋式3.5m3。; 与环评一致. 11; 化粪池; 共3个，其中1个7m2，位于办公楼后；1个7m2，位于1# 倒班宿舍后墙脚；1个7m2，位于2# 倒班宿舍后单车棚内。; 建有3个容积为7m3化粪池. 12; 边角料收集间; 位于五金库内，面积567m2。; 与环评一致. 13; 危险废物收集间; 位于五金库内，面积 690m2。; 与环评一致. 14; 绿化; 绿化面积9217.57㎡。（含应急蓄水池面积）; 与环评一致. 15; 油烟净化器; 1套，位于项目食堂厨房内。; 与环评一致. 2、验收检测范围 本次验收范围为云南新铜人实业有限公司建设完成的建筑面积70310.8㎡（建筑基底面积35155.4㎡）部分，包括主体工程的生产车间1#厂房、2#厂房；辅助工程倒班宿舍、办公楼、食堂；公用工程及环保工程部分。

表2-2铜线材（含铜排）生产线主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评报告列入设备; 已经购置的生产设备. 型 号; 台 数; 型 号; 台 数. 1; 上引法连铸机组; SL10-IV-QE; 4; SL10-IV-QE; 2. SL20-QW-S-B-8/20; 1. 2; 连续挤压机组; TL630; 1; TL500; 1. 3; 连续挤压机组; TL400; 2; TL400; 1. 4; 连续挤压机组; TL300; 2; TL350; 1. 5; 铜母线拉拔机; LB-50T; 1; YLB-50(IV)-12; 2. 6; 铜母线拉拔机; LB-30T; 1. 7; 铜圆线拉丝机; LZ9/900; 1; DL400-11/HF500; 1. 8; 铜圆线拉丝机; LZ10/560; 1; 未购. 9; 铜扁线矫直机; JZ/0.5-5×3-10; 2; 未购. 10; 扁线纸包成型机组; DZB/ZH; 2; 未购. 11; 扁线丝包成型机组; DSB/SH; 2; 未购. 表2-3铜板带生产线主要设备一览表 序 号; 环评报告列入设备; 已经购置的生产设备. 设备名称; 型 号; 台数; 型 号; 台数. 1; 无氧铜水平连铸机组; SPLZ-450; 6; 未购. 2; 铜带坯双面铣面机组; XMJ- S450; 2; 未购. 3; 开坯冷轧机组; Ф360/Ф800×600; 2; Ф400×400; 1. 4; 厚带剪边机组; 0.8～3.5×450; 1; 0.8～3.5×450; 1. 5; 中轧机组; Ф250/Ф600×600; 1; Ф160/Ф400×400; 1. 6; 强循环罩式光亮退火炉; RBG- 1600×3300; 3; RBT-190×200-NH; 1. 6; 铜带产品连续退火炉; RBL-30×300; 1; Ф160×150; 2. 7; 精轧机组; Ф160/Ф550×600; 2; Ф80/Ф250×200; 1. 8; 铜带脱脂清洗机; 0.1～2.0×450; 2; 0.08-1.2×350; 1. 9; 中厚产品分条机; 0.1～1.5×450; 2; (1.2-4.0)×350; 1. 10; 薄带产品分条机; 0.05～0.5×200; 1; 0.05～0.5×200; 1. 11; 氨分解装置等; AQ-10/FC-10; 1; 未购. 12; 高精度轧辊磨床; MG8463/3000-H; 1; 未购. 13; 制氮机; SMT-50; 1. 14; 上引法铜带坯连铸机组; SYLZ-3000; 1.

3、项目环保投资情况： 项目实际环保投资为87.9万元，占总投资的0.56%。项目具体环保投资及规模见表2-3。 表2-3 项目环保投资明细表 序号; 治理种类; 名称; 实际投资 （万元）; 备注. 1; 废 水; 雨污分流管网系统; 22.43; 项目厂区内建设了完整的雨污分流管网。. 2; 隔油池; 1.31; 1个，位于项目倒班宿舍东北墙脚，为地埋式3.5m3。. 3; 冷却水循环池; 5.37; 位于2#厂房东侧，容积410m3。. 4; 化粪池; 4.25; 共3个，其中1个7m2，位于办公楼后；1个7m2，位于1# 倒班宿舍后墙脚；1个7m2，位于2# 倒班宿舍后单车棚内。. 5; 废 气; 油烟净化器; 1.8; 1个，位于项目食堂厨房内。. 6. 7; 固 废; 固废处理费用; 3.25; 项目一般固体废弃物委托环卫部门定期清运，危险废物委托云南新昊环保科技有限公司处置。. 8; 其它; 边角料收集间; 17.43 （不包含基建费用）; 位于五金库内，面积567m2。. 9; 危险废物收集间; 11.32 （不包含基建费用）; 位于五金库内，面积 690m2。. 10; 绿化; 20.74; 绿化面积9217.57㎡。. 合计; 87.9; /.

4、生产工艺流程及产污环节 （1）生产工艺流程 铜线材生产工艺： 铜杆线生产工艺流程：首先将阴极铜加入熔炼炉内进行熔化，熔融的铜液连续潜流入保温炉内，经数控上引机连续引拉出成品铜线杆，并在卷取机上卷取成盘，经检验合格后外售，公司内部使用的送拉丝机拉拔成Ф3mm左右细丝或送铜排生产车间再加工。 上引连铸铜杆生产方法利用虹吸原理，将石墨结晶器垂直插入熔融的铜液内，由引锭杆将铜液向上引入结晶器，铜液在结晶器内凝固成Φ8mm～Φ25mm的光亮铜线坯。 铜带产品生产工艺： 铜带产品生产工艺流程如图所示： 图2-1 生产工艺流程图及产污环节 注：图例 W-废水 G-废气 N-噪声 S-固废 N、S ● G 光亮退火 ● ● N N G N N N、S N 氮气、氢气保护 原料 熔化 上引连铸 粗轧 表面刷光 中轧 光亮退火 精轧 脱脂清洗 产品分剪 调质处理 物理性能检测 太 阳 能 厂 包装入库

铜带坯上引连铸：首先将阴极铜逐块加入熔化炉内进行熔化，熔融的铜液连续潜流入保温炉内，经上引机连续引拉出铜带坯，并在卷取机上卷取成盘。该生产方法利用虹吸原理，将石墨结晶器垂直插入熔融的铜液内，由引锭板将铜液向上引入结晶器，铜液在结晶器内凝固成10mm宽200mm～350mm的铜带坯； 粗轧：用粗轧机将10mm厚的铜带坯反复冷轧至2mm，用厚带剪边机剪除裂边； 光亮退火：用电热式罩式退火炉在氮氢混合气体保护下500℃保温5～8小时进行软化退火，退火后若表面变色，需进行表面刷光处理； 中轧：用中轧机将粗轧退火后2mm厚的铜带反复冷轧到0.7mm厚； 脱脂清洗：用脱脂清洗机组对中轧后的铜带表面的轧制润滑油清洗干净并同时进行烘干卷取； 光亮退火：用电热式罩式退火炉在氮气保护下450℃保温5～8小时进行软化退火； 精轧：用精轧机将中轧退火后0.7mm厚的铜带反复轧制至订货产品厚度。 产品分剪：将厚度达到产品要求的宽铜带分剪成按合同规定的产品宽度并卷取为合同规定的盘卷。 产品调质处理：根据合同规定的产品机械性能，在井式退火炉中进行热处理，使产品满足用户要求。 铜排（棒）生产工艺 本项目铜排产品生产工艺采用了世界最先进的短流程生产线工艺，其工序是用上引连铸无氧铜杆，经连续挤压→拉拔→剪切三道工序即可出产品。故未购置无氧铜水平连铸机组及铜带坯双面铣面机组。 原设计光亮退火工艺采用低氢氮混合气体为保护气体，用氨分解炉生产氮、氢混合气。为有利于环境保护，现已改为空分制氮机直接生产氮气供退火用，其制氮能力为400m3/d。 - 产污环节 项目产污环节主要在粗轧、中轧、精轧、清洗脱脂产生噪声；上引连铸、产品分剪产生噪声、固废；在光亮退火产生废气。

# 表三 主要污染源、污染物排放和处理流程

主要污染源、污染物处理和排放流程(附示意图、标出废水监测点位)： 1、废水 项目废水包括生产废水、生活废水。 A.生产废水： 冷却水：项目生产过程中，生产设备运行需要需用水降温冷却，铜坯连续铸造也需用冷却，所以生产用冷却水必须进行软化处理，循环使用，不外排。日需补充冷却水挥发量约5t，年需补充冷却水1500t。 B.生活废水 包括生活废水、食堂废水、办公清洁卫生废水，其中生活废水和办公清洁废水进入化粪池进行处理，食堂废水经隔油池处理。共计：日用水量8.9t（监测期间企业污染源基本情况记录表数据），年用水量2670t。废水按照80%的产生率计算，废水产生量为7.12t/d，2136t/a。 C．绿化用水 绿化面积约为18919m2，日用水量3L/d.m2,绿化用水量56.76m3/d.按旱季（185天）浇灌计算，年绿化用水量10500.6m3/a,基本被植物吸收，不外排。 D.项目排水 根据昆明海口工业园区管理委员会出具的证明可知，项目污水已接入园区污水管网，可进入园区污水处理系统，统一由园区污水处理厂处理。项目食堂废水经隔油池处理后，生活废水和办公清洁卫生废水进入化粪池处理后，通过园区污水管网进入海口水质净化厂处理后，最终进入螳螂川。 排水流程如下： 生产用水 循环水池 新鲜水 办公用水 隔油池 食堂用水 化粪池 园区污水管网 绿化用水 图3-1 项目废水产污工艺流程图 2、废气 现阶段项目生产过程产生的废气主要为退火排放的氢气和氮气以及食堂油烟废气。 生产废气： ①无组织粉尘：项目在投料及投木炭过程将有粉尘生产，由于原料为电解铜和经烧制过的木炭，故粉尘产生量较少，经熔化炉密闭、大气扩散等措施处理后外排。 ②退火还原中保护性气体N2和H2,使用量分别约3万m3/a和9万m3/a。在氨气和氢气作为保护气体使用后，氮直接排放，氢气作为还原气体80%被氧化，20%经引出后燃烧，即排放的氢气量不大。此外，由于氢气是一种高能物质，在燃烧时放出大量的热量，并且在高温条件下才会燃烧，所以只能生成气态的水即水蒸气。因此，项目N2和H2无需设置专门的防治措施。 项目熔化炉和保温炉采用的控制温度为1083。C,铜的沸点为2567。C，因此，没有铜蒸汽的产生。 食堂油烟：有150名员工（其中云南新铜人实业有限公司人员100人，昆明天经电力设备有限公司及昆明龙源电线电缆有限公司人员50人。）在项目食堂进餐，厨房使用电为能源，烹饪过程产生的油烟废气经灶具上方的集气罩收集，通过油烟净化器处理后，由烟囱在屋顶排放。

食堂废气主要为炒菜油烟，项目安装有复合式饮食业油烟净化设备。详见废气产污流程图3-2。 投料投木炭 融化 无组织排放 光亮退火 表面刷光 无组织排放 光亮退火 精轧 无组织排放 图3-2 废气产污流程图 3、噪声 项目产生的噪声主要是拉丝机、拉拔机、连续挤压机、粗轧、中轧和清轧机组、脱脂清洗机及食堂风机设备运转产生噪声，通过厂房隔声、设备合理布局、设备安装减震基、自然衰减降低生产噪声对周边环境的影响。生活噪声主要由在厂区内食宿的员工产生。 4、固体废弃物 含铜炉渣： 项目生产过程中熔化炉底将产生少量的含铜炉渣，年产生量约3t/a，全部委托昆明新铜人再生资源回收有限公司回收利用。 废乳化液： 铜加工过程中需使用油水混合乳化剂冷却，乳化剂可循环使用，定期补充。循环使用的乳化剂应进行过滤，滤渣年生产量约4t/a,过滤的滤渣主要为碎铜削，委托昆明新铜人再生资源回收有限公司回收和处理。 设计乳化剂一次使用量约5t，该乳化剂经沉淀过滤后重复使用，若需更新，废弃后的乳化剂收集到铁桶内，及时委托有资质的单位回收处理，由于乳化剂循环使用周期较长，目前还未达到处理时限。 边角废料： 水平连铸机组间歇切割粗铜带过程有铜屑产生，该部分铜屑年生产量约0.1t/a，该切割工序设有专门收集铜屑装置，不会与其他杂质相混，故统一收集后，能利用的重新返回熔化过程，不能利用的铜屑委托昆明新铜人再生资源回收有限公司回收和处理。 铜带厚带剪边过程有边角料产生，检验工序有不合格品产生，边角料和不合格品年产生量约10000t/a，该部分废料经打包机，压扁打包呈盒状后，重新返回熔化过程，不外排。 废清洗液： 为了使成品铜材表面清洁光亮，使用以酒精为主要成分的溶液（非酸性）对精扎好的铜材进行清洗，该清洗液循环使用，定期补充乙醇和水。不外排。 废机油 项目部分生产设备使用机油作为润滑剂，设备使用的机油将定期更换，废机油年产生800kg。根据环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》，项目的废机油属于HW08废矿物油中非特定行业其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油（900-249-08）一类，故项目产生的废机油抓用容器收集后，定期委托云南新昊环保科技有限公司回收处理。 熔化炉废弃耐火材料 熔化炉耐火材料使用一定周期后，需进行更换，主要成分为石英砂，根据建设单位提供的资料可知，项目年生产熔化炉废气材料约30t/a，定期交由昆明市西山区人民政府海口街道办事处城市管理科清运。 生活垃圾 项目的生活垃圾按每人排放1kg/d计算，每天产生200kg。年产生生活垃圾60t，定期交由昆明市西山区人民政府海口街道办事处城市管理科清运。

# 表四 监测内容、分析方法和工况

监测内容、分析方法和工况： 1、监测内容 (1)、废水 监测点位; 监测内容; 监测频次; 备注. 总排口; CODcr、SS、动植物油、氨氮、磷酸盐（以磷P计）; 3次/天、采2天; 每次间隔2小时. (2)、废气 无组织废气 无组织废气监测项目为恶臭、颗粒物。恶臭在项目周界布设4个监测点位，共监测2天，每天2次。颗粒物在项目周界布设4个监测点位，共监测2天，每天4次。监测点位详见图7-1云南新铜人实业有限公司监测点位及周边环境示意图。 另：由于目前公司未使用氨分解装置生产氢气。本次监测不对氨气进行监测。 (3)、噪声 本次监测共在项目周界布设4个噪声监测点位，监测昼间噪声2次/天，共监测2天；监测点位详见云南新铜人实业有限公司监测点位及周边环境示意图。 2、分析方法 (1)废水 序号; 监测项目; 分析方法; 方法依据(标准号); 使用仪器及型号. 1; 化学需氧量; 重铬酸盐法; GB11914-89; 50ml滴定管. 2; 悬浮物; 重量法; GB 11901-1989; AE200电子天平. 3; 动植物油; 红外分光光度法; HJ 637-2012; OIL460红外测油仪. 4; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 7230G可见分光光度计. 5; 磷酸盐; 钼酸铵分光光度法; GB 11893-89; 7230G可见分光光度计.

(2)废气 a、无组织废气 监测项目; 分析方法; 方法依据(标准号); 使用仪器及型号. 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; GB/T14675-1993; HJS-245P无油真空泵、采样瓶、无臭空气净化装置、无臭袋. (3)、噪声 监测项目; 分析方法; 方法依据(标准号); 使用仪器及型号. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; AWA6228噪声监测仪. 3、质量保证 (1)监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗。 (2)监测仪器经计量部门定期检定。 (3)水样测定按规定带质控密码样，做平行、加标样。 (4)监测数据严格实行三级审核制度。 4、监测工况 该项目年平均生产时间300天，每天实际生产8小时，夜间不生产。项目设计能力铜排、铜带、导电铜线坯5万吨/年。监测期间铜排、铜带、导电铜线坯3.8万吨/年。运营负荷达到76%，满足验收监测的要求。详见后附《监测期间企业污染源基本情况记录表》。

# 表五 废水监测结果

单位：(毫克/升)

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 执行标准 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |  |  |
| 总 排 口 | 化学需氧量 | 2016-07-28（09:42、12:17、15:32分别进行采样） | 54.3 | 46.8 | 39.2 | / | / | / | 46.8 | 500 | 达标 |
|  | 动植物油 |  | 0.04L | 0.04L | 0.04L | / | / | / | 0.04L | 100 | 达标 |
|  | 磷酸盐 |  | 2.49 | 2.22 | 1.75 | / | / | / | 2.15 | 8 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | 4L | 4L | 5 | / | / | / | 4L | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 16.3 | 15.9 | 21.0 | / | / | / | 17.7 | 35 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 2016-07-29 （09:22、12:17、14;12分别进行采样） | / | / | / | 31.4 | 34.6 | 28.2 | 31.4 | 500 | 达标 |
|  | 动植物油 |  | / | / | / | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 100 | 达标 |
|  | 磷酸盐 |  | / | / | / | 1.52 | 1.50 | 1.76 | 1.59 | 8 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | / | / | / | 6 | 5 | 5 | 5 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 16.3 | 25.2 | 20.0 | 20.5 | 35 | 达标 |
| 备注 | 1、监测频次为总排口3次/天，监测2天，每次采样间隔时间为2小时； 2、监测期间企业正常生产，根据《监测期间企业污染源基本情况记录表》，项目新鲜用水量为8.9吨/天； 3、外排废水执行GB 8978 -1996 《污水综合排放标准》 三级标准和CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》标准，即：CODcr≤500mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100 mg/L、氨氮≤35 mg/L 、磷酸盐（以磷计）≤8mg/L ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表六 无组织废气监测结果

1、恶臭监测结果

单位：无量纲

| 污染源 | 监测 项目 | 监测 点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准标准值 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-07-28 |  | 2016-07-29 |  | 最大测定值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  | 2016-07-28 | 2016-07-29 |
| 垃圾收集设施、生产产生的异味 | 臭气浓度 | 1 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 3 | 17 | 16 | 17 | 17 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 4 | 16 | 17 | 18 | 18 |  |  | 20 |  |  |
| 备注 |  | 1、 监测期间气象情况：(7月28日)：阴﹑西南风，风速1.4米/秒。 (7月29日)：阴﹑西南风，风速1.4米/秒。 - 无组织臭气浓度每天监测2次，共监测2天。 - 执行标准：GB14554—93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准，即：臭气浓度≤20(无量纲)。 - 监测点位见图7-1云南新铜人实业有限公司监测点位示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 续表六 无组织废气监测结果

2、颗粒物

单位：毫克/立方米

| 污染源 | 监测项目 | 监测 点位 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 周界外浓度最大值 |  |  |
| 投料及投木炭过程 | 颗粒物 | 1＃点 | 2016-07-28 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2＃点 |  | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 3＃点 |  | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 4＃点 |  | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 1＃点 | 2016-07-29 | / | / | / | / | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2＃点 |  | / | / | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |  |  |  |
|  |  | 3＃点 |  | / | / | / | / | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 4＃点 |  | / | / | / | / | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |  |  |  |
| 备注 |  | 1、监测期间气象情况：7月28日：阴、西南风1.4米/秒。 7月29日：阴、西南风1.4米/秒。 - 无组织颗粒物每天监测4次，共监测2天。 - 执行标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 - 监测点位见图7-1云南新铜人实业有限公司监测点位示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表七 噪声及工况监测结果

| 噪声监测点位布设(示意图)监测结果 | 监测日期 | 厂界测点名称 | 等效声级Leq值，dB(A) |  |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  |  |  |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 测量 结果 |  |
|  | 2016-07-28 10:02 | A | 52.0 | 46.3 | 51.0 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-28 10:06 | B | 52.4 | 46.3 | 51.4 |  |
|  | 2016-07-28 11:03 | C | 63.7 | 46.3 | 63.7 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-28 10:13 | D | 52.7 | 46.3 | 51.7 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-28 14:36 | A | 52.2 | 46.5 | .51.2 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-28 14:41 | B | 52.0 | 46.5 | 51.0 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-28 14:04 | C | 63.5 | 46.5 | 63.5 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-28 14:45 | D | 53.2 | 46.5 | 52.2 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-29 11:03 | A | 52.3 | 46.5 | 51.3 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-29 10:51 | B | 52.3 | 46.5 | 51.3 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-29 10:46 | C | 62.9 | 46.5 | 62.9 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-29 10:55 | D | 53.4 | 46.5 | 52.4 |  |
|  | 2016-07-29 14:04 | A | 52.1 | 45.6 | 51.1 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-29 14:16 | B | 52.3 | 45.6 | 51.3 |  |
|  | 2016-07-29 14:49 | C | 63.3 | 45.6 | 63.3 | 生产噪声 |
|  | 2016-07-28 14:10 | D | 53.0 | 45.6 | 52. |  |
| 备注 |  | - 监测期间气象情况：昼：阴﹑西南风，风速1.4米/秒； 2、测量值已经背景值修正； 3、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB1248-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)； 4、噪声监测点位见图7-1云南新铜人实业有限公司监测点位示意图； 5、本项目生产时间：8h，生产时间：9:00~17:00。 |  |  |  |  |

图7-1云南新铜人实业有限公司监测点位及周边环境示意图。

▲A

B▲

▲C

▲D

○ 1﹟

2﹟○

3﹟○

○4﹟

太阳能企业

达子小村（已搬迁）

注：“★”为废水监测采样点位，“▲”为厂界噪声监测点位，

“○”为无组织废气监测点位。

# 表八环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 项目产生的固体废物主要有生活垃圾及危险废物。生活垃圾、食堂泔水及隔油池浮、化粪池污泥统一由环卫部门集中处理；项目部分生产设备使用机油作为润滑剂，设备使用的机油将定期更换，废机油年产生800kg。根据环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》，项目的废机油属于HW08废矿物油中非特定行业其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油（900-249-08）一类，故项目产生的废机油抓用容器收集后，定期委托云南新昊环保科技有限公司回收处理。 环保管理制度及人员责任分工： 无 监测手段及人员配置： 无 是否发生了扰民和污染事故： 项目运行至今尚未发生扰民和污染事故。 应急计划： 公司内部编制有《云南新铜人实业有限公司突发环境事件应急预案》；规范化的应急预案已向相关管理部门提交报审。 存在的问题： 无。 其他： 监测期间未见使用含磷洗涤用品和一次性不可降解塑料餐饮具。

环评及环评批复的防治措施及落实情况：

| 序号 | 类型 | 环评报告中的环保对策措施 | 环评批复中的环保对策措施 | 环保对策措施执行情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程内容 | 项目总投资为24000万元，占地面积为92251.42m2，环保投资133万元。生产规模为5万吨/年，员工人数为200人。 | 项目总投资为24000万元，占地面积为92251.42m2，环保投资133万元，生产规模为5万吨/年。 | 经调查，项目总投资为15700元，环保投资87.9万元，总建筑面积73333.34㎡生产规模为5万吨/年，员工人数为150人。 | 已落实 |
| 2 | 运营期废水 | 项目进行清污、雨污分流，雨水经收集后部分回用，剩余雨水排入市政雨水管网。设立一个污水总排口，并系统设立明显标志。 | 项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域市政排水管网相衔接，规范设置排污口，并设立明显标志。 | 经调查，项目内建设有完善的“雨污分流”排水系统，并设置有一个规范的总排口，总排口位于厂界内南侧，已设立明显标志。 | 已落实 |
| 3 |  | 食堂废水经隔油池沉淀处理后与生活污水一起汇入工业园区污水厂。 | 食堂废水必须经隔油沉渣预处理。 | 经调查，项目内设置了1个隔油池，位于项目食堂前绿化带内，为地埋式3.5 m3食堂废水经隔油池沉淀处理后与经化粪池处理的生活污水一起汇入工业园区污水厂。 | 已落实 |
| 4 | 运营期废水 | 生产过程中产生的废水和清洗废水不外排，全部回用。 | 生产废水全部回用不得外排。 | 项目生产过程中，需要对铜坯进行快速冷却以保持其结晶结构，本项目使用冷却水对其冷却，该部分冷却水循环使用，不外排。 | 已落实 |
| 5 |  | 食堂废水经过隔油池进行预处理，其余生活废水经化粪池进行预处理，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》标准后经项目污水总排口排入排入工业园区污水处理厂处理 | 废水进入市政污水管网时，外排废水经处理水质达GB8978-1996《污水综合排放》三级标准及CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》标准，即：CODCr≤500mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤100mg/L，氨氮≤45mg/L，磷酸盐（以磷计）≤8mg/L后排入工业园区污水处理厂处理。 | 经调查，项目内设置3个7m3的化粪池，其中1个位于办公楼后；1个位于1# 倒班宿舍后墙脚；1个位于2# 倒班宿舍后单车棚内； 项目内经隔油池和化粪池处理后的废水经总排口排入工业园区污水处理厂处理，连续2天的监测结果表明外排废水经处理水质达GB8978-1996《污水综合排放》三级标准及CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》标准。 | 已落实 |
| 6 | 运营期废气 | 投料过程粉尘经熔化炉密闭、大气扩散处理后外排，厂界无组织粉尘浓度应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 氨分解炉泄露少量的氨气经大气扩散和植物吸附作用后外排，使周界外臭气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准，即：氨气≤1.5 mg/m3 臭气浓度≤20(无量纲)。 | 项目投料工艺应采取必要的防尘措施，排外废气应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 项目氨气分解炉及污水处理设施、垃圾收集设施应合理布局，并采取必要的防治措施，使周界外臭气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准，即：氨气≤1.5 mg/m3 臭气浓度≤20(无量纲)。 | 经调查，本项目投料工艺已采取了防尘措施，外拍废弃已达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 经调查，本项目的液氮已向有危险化学品经营许可证的厂家购买，并由有资质的运输进厂。周围臭气也符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准，即：氨气≤1.5 mg/m3 臭气浓度≤20(无量纲)。 | 已落实 |
| 7 |  | 食堂厨房外排烟气应符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》二级标准，即：允许排放浓度≤2.0mg/m3，排放高度参照该标准执行。 | 食堂炒菜油烟气应经净化达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》后，即：允许排放浓度≤2.0mg/m3，排放高度参照该标准执行。 | 厨房油烟机已安装了具有中国环境保护产品认证证书的北京清研利华科技发展有限公司生产的CYQ-JD-12静电式油烟净化器，各项结果符合标准，详见检测报告附件。油烟排气筒设置于楼顶，且高于周围建筑1.5m。 | 已落实 |
| 8 | 运营期噪声 | 项目产生的噪声主要为设备运转噪声，噪声通过选用低噪设备，合理布局、加强厂区绿化，且对设备设置减震基础，对部分设备加装隔声罩以及厂房隔挡和距离衰减后等隔声降噪措施处理后，项目厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 | 拉丝机、拉拔机、连续挤压机、粗扎、中扎、精轧机组、脱脂清洗机等产噪设备及场所应采取隔声降噪措施，项目界外1m处的噪声值应达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即：昼间小于65分贝，夜间小于55分贝。 | 经调查，本项目已对产生噪声的设备进行合理布局，经过车间隔音和距离衰减后，厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即：昼间小于65分贝，夜间小于55分贝。夜间不进行生产。 | 已落实 |
| 9 | 运营期固废 | 项目产生的固体废弃物应分类收集，可回收固体废弃物应按规定回收利用。 废乳化液、废机油等危险废物应妥善收集并交由有资质单位处理。生活垃圾应委托环卫部门及时清运。 | 项目产生的固体废弃物应分类收集，可回收固体废弃物应按规定回收利用。生活垃圾应委托环卫部门及时清运。废乳化液、废机油等危险废物应妥善收集并交由有资质单位处理。 | 经调查，项目产生的固体废弃物进行分类收集，废乳化液、废机油等危废由云南新昊环保科技有限公司回收处理；项目生产过程中熔化炉底将产生少量的含铜炉渣，年产生量约3t/a，全部委托昆明新铜人再生资源回收有限公司回收利用。；生活垃圾已定期交由昆明市西山区人民政府海口街道办事处城市管理科清运。 | 已落实 |
| 10 | 其他 | / | 项目应建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，规范氨气、氢气使用的管理，避免风险事故发生。 | 本项目的液氮已向有危险化学品经营许可证的厂家购买，并由有资质的运输进厂。规范氨气、氢气使用的管理，项目已制定有突发事件应急预案。 | 已落实 |

# 表九 验收监测结论及建议

验收结论： 1、外排废水 单位：毫克/升 项目 日期; 监测 点位; 化学需氧量; 动植物油; 磷酸盐; 悬浮物; 氨氮. 20160728; 总排口; 46.8; 0.04L; 2.15; 4L; 17.7. 20160729; 31.4; 0.04L; 1.59; 5; 20.5. 执行标准限值; ≤500; ≤100; ≤8; ≤400; ≤35. 备注; 该建设项目外排废水均达到执行标准GB8978-1996《污水综合排放标准》(表4)三级标准及CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》标准。. 2、无组织废气 单位：臭气浓度为：无量纲，氨气：为毫克/立方米 项目 日期; 臭气; 颗粒物. 20160728; 18; 0.09. 20160729; 18; 0.09. 执行标准限值; ≤20; ≤1.0. 备注; 该建设项目本次验收监测周界外无组织臭气、颗粒物最高排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准. 3、噪声 单位：等效声级Leq dB(A) 项目 日期; 监测 点位; 工业企业厂界环境噪声. 昼间噪声. 20160728; 厂界; 51.0~63.7. 20160729; 51.1~63.3. 执行标准限值; ≤65. 备注; 本项目生产时间：8h，生产时间：9:00~17:00 该建设项目噪声均达到执行标准GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准。.

5、固体废弃物 固体废弃物处置率为100%。 6、总量控制废水排放总量控制指标：废水万吨/年、CODcr吨/年、氨氮吨/年、磷酸盐吨/年。 项目; 排放总量; 控制指标. 废水; 0.214万吨/年; 0.63936万吨/年. 化学需氧量; 0.08吨/年; 2.24吨/年. 氨氮; 0. 04吨/年; 0.16吨/年. 磷酸盐; 0.004吨/年; 0.038吨/年. 总结论： 经监测项目废水、废气、噪声均达标排放，满足环评批复中的相关要求；固废按规范妥善储存和处置，处置率100%；总量控制各指标均小于环评批复的核定量；项目认真落实并严格执行了环保“三同时”制度；项目环评报告及环评批复中所要求的对策措施均已落实，总体情况达到了建设项目环境保护竣工验收的条件。 建议： 1、加强对危险固废的管理； 2、严格按照环保管理制度落实工作； 3、加强垃圾的分类管理； 4、加强对氢气的管理。 5、建议环保主管、环境监察部门加强今后对该项目的日常监督。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：昆明市环境监测中心                    填表人(签字)：                                 项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 云南新铜人实业有限公司年产5万吨高精铜材生产线异地搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 昆明海口工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 印刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新建(补办) □改扩建 □技改 □√迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 5万吨/年 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | 2010年 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 3万吨/年 |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2012年2月 |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 24000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  | 133万元 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 昆明市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 昆环保复[2012]376号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2012年8月17日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 昆明市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 昆明市环境监测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 15700万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  | 87.9万元 |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.55% |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 3.3.4 | 废气治理(万元) |  |  |  | / | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | / |  |  | 固废治理(万元) |  | 32 |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | 20.7 |  |  | 其它(万元) |  |  | 1.8 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  | 年工作平均时 |  |  |  | /a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 云南新铜人实业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 650000 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13033382859 |  | 环评单位 |  |  | 昆明理工大学 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身消减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程“以新 带老”消减量 (8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量 (10) |  |  | 区域平衡替代消减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | 0.214 |  | 0.63936 |  | / |  | 0.214 |  |  | 0.63936 |  |  | / |  | +0.214 |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | 39.1 |  | 500 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | 0.08 |  | 2.24 |  | / |  | 0.08 |  |  | 2.24 |  |  | / |  | +0.08 |
|  | 氨 氮 |  | / |  | 19.1 |  | 35 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | 0.04 |  | 0.16 |  | / |  | 0.04 |  |  | 0.16 |  |  | / |  | +0.04 |
|  | 磷酸盐 |  | / |  | 1.87 |  | 8 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | 0.004 |  | 0.038 |  | / |  | 0.004 |  |  | 0.038 |  |  | / |  | +0.004 |
|  | 废 气 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 二氧化硫 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 烟 尘 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 工业粉尘 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | 57.8 |  | / |  |  |  |  | 57.8 |  |  | 57.8 |  |  | 0.00 |  | / |  | / |  | 0.00 |  |  | / |  |  | / |  | 0.00 |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。